Практическая работа 3.2

«Настройка доступа к сетевым устройствам и организация общего доступа к ресурсам в среде Cisco Packet Tracer»

Цель работы: Приобретение практических навыков по настройке сетевых параметров конечных устройств (ПК, серверов), организации общих ресурсов (FTP/TFTP-сервер, принт-сервер) и проверке связности сети с использованием симулятора Cisco Packet Tracer.

Форма отчета:

1.	Выполнить все задания, создав рабочий проект в Cisco Packet Tracer.

2.	Продемонстрировать работающую схему и конфигурации преподавателю.

3.	Предоставить отчет, содержащий цель работы, описание топологии, скриншоты всех ключевых этапов настройки, ответы на контрольные вопросы и выводы.

4.	Файл проекта `.pkt` должен быть сохранен и приложен к отчету.

Теоретические сведения

Cisco Packet Tracer — это программа-симулятор сети, позволяющая создавать работоспособные модели сетей, настраивать сетевые устройства (маршрутизаторы, коммутаторы, точки доступа, ПК, серверы) и проверять их связность.

Ключевые понятия, реализуемые в лабораторной работе:

•	IP-адресация: Настройка IP-адресов, масок подсети и шлюзов на конечных устройствах для обеспечения сетевого взаимодействия.

•	Службы DNS, HTTP, FTP, TFTP: Серверные устройства в Packet Tracer позволяют эмулировать работу этих служб, что необходимо для организации доступа к файловым ресурсам и веб-страницам.

•	Сервер печати (Print Server): В Packet Tracer можно настроить сервер для эмуляции общего сетевого принтера.

•	Проверка связности: Использование команд `ping`, `ipconfig`, `tracert` на виртуальных ПК для диагностики сети.

•	VLAN (Виртуальные локальные сети): Технология для логического разделения сети на изолированные сегменты на уровне коммутатора.

•	ACL (Списки контроля доступа): Механизм фильтрации трафика на маршрутизаторах для обеспечения политик безопасности.

Задания для выполнения:

Задание 1. Построение топологии сети и настройка IP-адресов

1.  Запустите Cisco Packet Tracer.

2.  Соберите топологию сети согласно схеме:

•	1 коммутатор (Switch_2960) .

•	2 конечных устройства: PC-A и Server-File

•	Соедините устройства медными прямыми кабелями

3.  Выполните начальную настройку сетевых интерфейсов:

•	На PC-A: Задайте статический IP-адрес `192.168.1.10` и маску `255.255.255.0`. Шлюз по умолчанию (Gateway) укажите позже, после настройки маршрутизатора (если он будет добавлен).

•	На Server-File: Задайте статический IP-адрес `192.168.1.20`, маску `255.255.255.0`.

4.  Проверьте связность между PC-A и Server-File с помощью команды `ping`. Убедитесь, что пакеты проходят.

Задание 2. Настройка общего доступа к файловым ресурсам (FTP-сервер)

В Packet Tracer сервер может выступать в роли файлового сервера.

1.  Откройте конфигурацию Server-File. Перейдите на вкладку `Services`.

2.  В левом меню выберите `FTP`.

3.  Включите службу FTP (`On`).

4.  Создайте тестовый файл (например, `test.txt`) в корневой директории FTP-сервера. Для этого можно использовать кнопку `Add` в разделе `File Management`.

5.  На PC-A откройте командную строку и попробуйте подключиться к FTP-серверу и скачать файл:

•	`ftp 192.168.1.20`

•	Используйте имя пользователя `cisco` и пароль `cisco` (по умолчанию).

•	Выполните команду `get test.txt` для скачивания файла.

•	Убедитесь, что файл успешно загружен.

Задание 3. Настройка общего доступа к принтеру (Print Server)

1.  Добавьте на схему еще одно устройство — Принтер (Printer) из категории `End Devices`.

2.  Подключите принтер к тому же коммутатору Switch_2960.

3.  Настройте IP-адрес принтера: `192.168.1.30` с маской `255.255.255.0`

4.  Настройте Server-File как сервер печати:

•	В конфигурации сервера перейдите в `Services` -> `Printing`.

•	Включите службу (`On`).

•	Добавьте принтер, указав его IP-адрес `192.168.1.30`.

5.  На PC-A добавьте сетевой принтер:

•	Перейдите в `Desktop` -> `PC Printer`.

•	В разделе `Printer Configuration` укажите IP-адрес сервера печати `192.168.1.20`.

•	Добавьте принтер.

•	Попробуйте отправить тестовую страницу на печать.

Содержание отчета

Отчет должен содержать:

1.  Тему и цель работы.

2.  Логическую схему сети, созданную в Packet Tracer, с подписями всех устройств и их IP-адресов .

4.  Скриншоты, подтверждающие выполнение каждого задания:

5.  Вывод по работе (какие навыки были приобретены, с какими трудностями столкнулись).

В ходе выполнения практической работы в онлайн-симуляторе NetLab были приобретены навыки построения простой локальной сети, настройки статических IP-адресов на конечных устройствах, организации FTP-сервера для передачи файлов и настройки общего доступа к принтеру через принт-сервер. Проверка связности с помощью команды ping подтвердила корректность базовых настроек сети.

Трудности и особенности работы в NetLab:

- Как альфа-версия, NetLab может иметь отличия в интерфейсе и расположении настроек по сравнению с классическим Packet Tracer, что потребовало более внимательного изучения вкладок каждого устройства.

- Важно было убедиться, что службы FTP и Printing явно включены на сервере.

- При подключении к FTP могли потребоваться нестандартные учётные данные, что потребовало бы их предварительной настройки на сервере.

Все задания были успешно выполнены в веб-среде NetLab, что подтверждает возможность использования данного инструмента для образовательных целей.